以booth radix4 為top_module 為例

- output bit,core power=0.7447mW)

- 決定 Signal Pad 的種類與數量
(33 output bit)

- Input Pad：若無特殊需求，通常選用單一標準種類（如 PDDDGZ）。

- Output Pad：需依據電流推動能力進行選擇（如 PDO12CDG、PDO16CDG、PDO24CDG 等）。電流越大推動力越強，能降低最後一級的訊號延遲（delay），但代價是會需要更多的 IO Power Pad。設計時必須在此進行取捨。

好的，用 17 個 PDO16CDG，我們可以參考網頁中提供的範例數據（假設 C=40pF, L=6.5nH 時，PDO16CDG 的 DF 值為 0.725）來進行計算：

- DF 值總和：33 x 0.725 = 23.925

- IO VDD Pad 數：23.925 / 1.6 = 14.95 （無條件進位 ➔ 15 個）

- IO VSS Pad 數：23.925 / 1.5 = 15.95 （無條件進位 ➔ 16 個）

- POC Pad 數：1 個（每個 Power Domain 固定 1 個）

因此，若使用 33 個 PDO16CDG，您將會需要 15 個 IO VDD Pad、16 個 IO VSS Pad 以及 1 個 POC Pad。

- 計算 IO Power Pad 數量
(power.rep => core power=0.7447mW
              core VDD=1.8V      )

IO Power Pad 是用來供應 Signal Pad 電源的，其數量取決於前一步驟所選擇的 Signal Output Pad。

- 計算 DF 值總和：利用文件查表並透過內插法，算出所選 Output Pad 的 DF (Driving Factor) 值，再乘上該 Pad 的總使用數量。

- 計算 VDD / VSS Pad 數：將 DF 值總和分別除以對應的 driving 參數（例如 Non-SSO 種類除以 1.6 與 1.5），計算出來後無條件進位取整數，即為所需的 IO VDD 與 IO VSS Pad 數量。

- 配置 POC Pad：在每個 Power Domain 中，必須且只能額外加入一個 Power-on Control (POC) Pad 作為電源總開關。

1. 計算 Core 所需總電流

2. 計算所需的最少 Pad 數量

接下來，必須將總電流除以單一個 Core Power Pad 的最大承受電流（需查閱 Release Note 內的 EM Table）。

雖然您目前沒有提供 T18 製程中 Core VDD/VSS Pad 的最大電流上限，但我們可以參考網頁中的範例：一般的 Power Pad 最大電流通常在 30 mA到 90 mA之間。

- 理論需求量：因為您的總電流只有約 0.4137 mA，遠小於 Pad 的電流上限，所以不論 VDD 還是 VSS，理論上算出來都會是 0.01 左右，無條件進位後只需 1 組 Core Power Pad 就足夠供電。

- Core VSS Pad (如 PVSS1DGZ)：4 個

## 三、 評估 Core Power Pad 數量

Core Power Pad 用於連接晶片內部的 Power Ring 以供應整個 Core 的電源，數量取決於整體功耗。

- 計算基本需求量：先將預估的 Core Power 除以 Core 運作電壓 (V) 得出所需總電流，再除以單一 Core Power Pad 的最大電流上限，算出最少需要的 Pad 組數。

- 考量平衡擺放：在實際佈局（Floorplan）時，為了維持晶片供電的穩定性與對稱性，會盡量讓四個邊的 Pad 數量保持平均。因此，即使計算出的需求量很少（例如只需 1 組），通常仍會在四個邊各放置 1 組。

實務在做晶片佈局（Floorplan）時，為了讓整個 Core 外圈的 Power Ring 供電穩定且平均，必須考量平衡擺放的問題（四個邊放的數量差不多）。

結論：

即便您的電路極度省電，理論上只需要 1 組 Pad，但在實際下線設計時，通常會在晶片的四個邊各放一組。因此，您最終的 Core Power Pad 數量為：

- Core VDD Pad (如 PVDD1DGZ)：4 個

四、 總 Pad 數量總結

經過重新評估後，您這顆晶片總共會需要 112 個 Pad，清單如下：

- 訊號腳位 (68 個)：35 個 Input Pad + 33 個 Output Pad

- IO 電源 (32 個)：15 個 IO VDD + 16 個 IO VSS + 1 個 POC

- Core 電源 (8 個)：4 個 Core VDD + 4 個 Core VSS

- 角落腳位 (4 個)：4 個 Corner Pad (這 4 個通常佈局在晶片四個角落，用於連接四邊的 Power Ring)